1. 歐盟《通用安全法規》(GSR) 對駕駛監控系統（DMS）之要求（摘要）

歐盟規定，自 2024 年 7 月起，所有新車（M/N 類）必須強制配備駕駛監控系統（DMS），以提升道路安全。

核心要求如下：

- 偵測能力：系統須能判斷駕駛者疲勞、注意力分散與警覺不足。

- 警示機制：若偵測異常，必須透過車內介面即時警告駕駛。

- 技術依據：須使用基於 AI 的視覺技術，如臉部辨識、眼球追蹤、頭部位置監控。

- 實施時程：

  - 自 2022/07/06 起：新車型需配備駕駛疲勞與注意力警告（DDAW）系統。

  - 自 2024/07/07 起：所有新車皆須配備 DDAW。

此法規意在透過技術手段預防疲勞與分心駕駛，降低交通事故發生率。

2. UNECE 法規 (EU 2019/2144) 對駕駛監控系統之要求（摘要）

實施時程：

- 自 2024 年 7 月 7 日 起：新車型須安裝 高級駕駛分心警告系統（ADDW）

- 自 2026 年 7 月 7 日 起：所有新車均須配備 ADDW 系統

ADDW 功能概述：

- 監控駕駛者注意力（如眼球運動）並偵測分心行為

- 警示形式可包含聲音、觸覺或煞車介入

- 駕駛可透過主動操作（如打方向盤、加速）覆蓋系統警告

其他關聯要求：

- DDAW 系統（疲勞與注意力警告）亦為強制項目，自 2024 年起適用

- DAMS 系統（駕駛可用性監控）用於確保駕駛可隨時接管自動駕駛車輛控制

3. 美國駕駛監控系統（DMS）政策與發展概況

立法推動：

- Moving Forward Act：聚焦自動化安全技術與 DMS 研究，強調預防駕駛鬆懈與誤用自動駕駛系統。

- SAFE Act：要求交通部評估 DMS 在減少分心與自動駕駛依賴方面的效益，若確認有效，將推動成為新車強制配備。

NHTSA（國家公路交通安全管理局）作法：

- 研究與評估

  - 評估各類 DMS 技術，包括監控臉部表情、駕駛行為、車輛操作等。

  - 特別關注系統對疲勞、不專心、突發疾病的偵測能力。

  - 探討基於攝影機的間接感測技術（如偵測酒精影響），雖尚未普遍實施。

  - 透過駕駛模擬器進行 DMS 偵測能力測試。

- 法規與標準

  - 根據安全建議 H-20-3，考慮為 L2 級自動駕駛車輛制定 DMS 性能標準。

  - 同步推動自動緊急煞車（AEB）技術的安全規範。

  - 發布《一般性命令》，要求搭載 ADAS 或 ADS 車輛進行事故通報。

  - 參與推動「先進酒駕預防技術」立法，強化失能駕駛防範機制。

4. 歐盟 DDAW 系統強制規範（通用安全法規 GSR）

實施時程：

- 自 2022 年 7 月起：新車型需配備 DDAW（疲勞與注意力警告）系統

- 自 2024 年 7 月起：所有新車皆須安裝 DDAW 系統

適用車種：
歐盟銷售的所有轎車、廂型車、卡車與巴士

DDAW 功能概述：

- 透過分析駕駛行為與警覺指標，偵測疲勞或分心狀態

- 偵測異常時，透過人機介面即時對駕駛者發出警示

法規基礎：

- DDAW 要求為歐盟《通用安全法規》（GSR）的一部分

- GSR 同時納入其他強制安全功能：智慧限速、車道維持、自動煞車等

預期效益：

- 全面提升車輛主動安全水準，有效降低交通事故與人員傷亡

技術依據：

- 詳細技術規範載於 (EU) 2021/1341 法規中

5. Euro NCAP 駕駛者監控系統（DMS）評估標準將於 2026 年全面升級

2026 起變革重點：

- 納入主評分項目：DMS 評分類別將成為「安全駕駛」評等的正式項目，最高可得 25 分

- 擴大評估範圍：除疲勞與分心駕駛外，新增對酒精、藥物等失能行為的偵測評分

- 強調回應機制：不僅評估偵測能力，還要求系統對異常狀態有明確反應，例如：

  - 發出即時警示

  - 提升 ADAS 靈敏度

  - 啟動最小風險操作（如自動煞車或導引）

評估方式：

- 駕駛狀態辨識能力

  - 分析短期（如看手機）與長期（如嗜睡、酒駕）異常行為

- 系統反應評估

  - 包含警示明確度、ADAS 敏感度調整與風險因應動作

- 文件審查（Dossier）

  - 製造商需提供技術文件，說明偵測機制與應對邏輯

- 實地抽測（Spot Testing）

  - 實測系統是否能準確判斷駕駛視線變化等場景

補充規範：

- 警示介面需清晰可見，不應要求轉頭觀看

- 警示不可因安全帶脫落再繫上而中斷

- DMS 應納入酒精/藥物影響等更廣泛的監控範疇

6. 中國《駕駛注意力監控系統 性能要求與試驗方法》（GB/T 41797-2022）

標準性質：

- 推薦性國家標準（GB/T）

- 發布日期：2022 年 10 月 14 日

- 實施日期：2023 年 5 月 1 日

- 適用範圍：用於車輛的駕駛注意力監控系統（DMS）

重點內容：

- 目的與作用
規範 DMS 的性能與測試方法，提升道路安全，預防因疲勞與分心駕駛造成的事故。

- 測試方法

  - 使用真實駕駛人員與模擬駕駛人進行測試

  - 偵測項目包含：臉部特徵、視線方向、眼睛閉合、頭部姿勢、表情與手勢辨識

- 性能要求
系統應具備即時、穩定且準確的注意力狀態辨識能力，並在異常狀況下發出有效警示。

- 應用場景
廣泛應用於乘用車與智慧網聯車輛，適用於 L2 至 L3 級別的駕駛輔助與自動駕駛系統。

7. 美國駕駛監控系統（DMS）推動概況

隨著 ADAS 技術普及，美國針對駕駛分心與失能問題日益關注，雖尚未全面強制 DMS，但多項法案與監管措施正逐步推動其成為新車標配。

一、立法進展

- 基礎設施投資與就業法案（IIJA）：要求交通部制定規則，導入被動式駕駛失能監控（如酒駕、嗜睡），並限制異常狀況下的車輛啟動。

- 保持警覺法案（SAFE Act）：由參議院提出，旨在降低分心駕駛與對半自動駕駛的過度依賴。

- 終結酒駕法案（HALT Act）：要求新車配備酒駕預防技術，能被動監測駕駛表現並限制行車。

二、監管動態

- 交通部正研擬規範，將 DMS 納入新車強制項目。

- NHTSA 聚焦於 DMS 在防範分心駕駛、注意力喪失與 ADAS 誤用上的成效。

三、技術實施

- 系統以攝影機與感測器偵測眼部動態、頭部姿勢與方向盤操作。

- 可辨識分心、疲勞、酒駕等狀態，發出警示或限制駕駛。

- 部分系統擴充後座嬰幼兒監控功能，以防中暑致死。

四、歐盟制度影響

- 歐盟自 2024 年起已強制新車配備 DMS。

- Euro NCAP 將 DMS 納入五星安全評分必要條件。

五、預期影響

- 廣泛導入 DMS 可有效預防分心與失能駕駛。

- 技術被視為未來自動駕駛落地的安全基礎。

總結：
雖然目前尚未全面實施，但在法規與技術趨勢驅動下，DMS 極可能成為美國所有 ADAS 車輛的標準配置，以降低事故風險。

參考連結:

1.https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/

2.https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

3.https://www.exponent.com/article/nhtsa-proposes-standard-curb-impaired-driving

4.https://www.china-certification.com/en/new-gb-standards-for-autonomous-driving-and-driving-assistance-systems/

5.https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:pas:11585:ed-1:v1:en

6.https://spyro-soft.com/blog/automotive/driver-monitoring-systems-to-become-mandatory-under-new-eu-and-us-road-safety-regulations