駕駛者監控系統（DMS）影像處理

影像擷取與前處理

DMS 系統會搭載一組內建於車內的攝影機，通常位於方向盤或儀錶板附近，朝向駕駛者臉部拍攝。這些鏡頭可能是 RGB 攝影機，也可能是具備夜視能力的紅外線攝影機（IR Camera），有些系統甚至採用 RGB-IR 雙模鏡頭，以確保在夜間或逆光條件下也能穩定擷取影像。

影像擷取後，會進入前處理階段，包括：

- 降噪與亮度補償

- 對比度調整

- 解碼與資料格式轉換（如從 MIPI CSI 資料轉為 YUV 或 BGR 影像）

- 在某些系統中也會進行臉部 ROI 區域裁切，以加速後續分析

資料儲存策略與隱私處理

而為了保護駕駛者隱私，大多數 DMS 系統不會持續儲存影像資料。常見做法包括：

- 事件觸發式錄影：僅在偵測到異常時儲存短片段影像（如10秒），或僅記錄事件摘要（如「上午9:12 疲勞警示一次」）。

- 本地儲存為主、雲端為輔：若系統連結車隊後台，可將影像以加密方式上傳，供管理者回顧。

- 資料去識別化與匿名化：透過遮蔽人臉、編碼標籤、加密傳輸等方式，保障影像資料不會暴露個資。