# 第2章　營運計畫

- 2-1可行性分析

1.技術可行性

本系統以 Raspberry Pi 5B 作為邊緣運算核心，結合 YOLOv8n 模型、OpenCV 影像處理模組與 Mediapipe Face Mesh 技術，能有效執行即時物件偵測與風險辨識功能。針對 Raspberry Pi 計算效能有限的問題，專案進一步導入 Raspberry Pi AI HAT+（Hailo-8）人工智慧擴充板，提供26 TOPS（每秒兆次運算）效能版本，可大幅強化影像推論速度與準確性。此技術組合已被廣泛應用於智慧交通與邊緣辨識領域，支援第三方鏡頭模組與完整影像子系統，具備卓越的即時處理能力與穩定性。整體系統採用成熟的開源硬體與演算法，結合本地儲存與網路傳輸架構，不僅實作門檻低、穩定性高，亦具備未來擴充與優化之潛力，進而提供駕駛更安全、即時的行車體驗。

2.經濟可行性

- 原型開發成本（Proof of Concept Cost）

在專案的初期驗證階段，我們採用了成本效益極高的開源硬體與軟體組合，主要元件包括 Raspberry Pi 5B、IP 攝影機、以及 Hailo-8 AI 加速晶片等。透過此架構，我們成功將單套原型機的硬體採購成本控制在新台幣 15,000 元以內。此成本遠低於市面上功能相近、但動輒數萬元的多鏡頭 AI 行車系統，成功驗證了本系統在低成本下實現高階功能的可行性。

| 硬體項目 | 單價 | 數量 | 總價 |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 5B 8GB | 3,000 | 1 | 3,000 |
| Raspberry Pi AI HAT+ (Hailo-8) | 3,850 | 1 | 3,850 |
| Raspberry Pi 5B 主動式散熱器 | 200 | 1 | 200 |
| RTC Battery for Raspberry Pi 5 | 200 | 1 | 200 |
| 6埠POE Switch | 899 | 1 | 899 |
| 1080P IP CAM | 1,600 | 3 | 1,600 |
| 11.6吋顯示器 | 1,047 | 1 | 1,047 |
| 線材(HDMI/CAT5e/電源) | 300 | 1 | 300 |
| 總價 |  |  | 11,096 |

▲表2-1-1 硬體原型開發成本表

- 量產成本預估（Mass Production）

展望未來，當本系統進入商業化量產階段，成本結構將更具競爭力。透過規模化的零件採購、供應鏈的優化以及電路板的客製化整合（取代開發板），我們預估可將單套硬體成本顯著降低至新台幣 5,000 至 7,000 元的區間。

- 基於此成本結構，我們規劃了兩種可能的商業模式：

- 硬體買斷方案： 以具競爭力的市場價格（例如 NT$15,000 - 20,000）一次性售出硬體，並提供基礎的軟體功能。

- 訂閱制服務方案： 以接近成本的價格提供硬體（或採租賃制），主要營收來自於每月每車的軟體平台服務費（例如 NT$300 - 500/月）。此方案能降低客戶的初期導入門檻，並創造穩定、可持續的現金流。

3.操作可行性

系統在設計上強調簡單直覺的操作體驗。駕駛端可透過感應設備完成登入程序，並透過 HDMI 顯示器接收即時警示資訊，使用門檻低。管理端則可透過行動 APP 或網頁後台查詢事件紀錄與風險分析報告，操作流程貼近實務需求。當 AI 模型偵測到警戒區內出現潛在風險（如行人進入內輪差區域）時，系統將即時觸發聲音警示與畫面提示，協助駕駛迅速應對，顯著提升行車安全性。整體設計結合聲光提示與視覺輔助功能，操作方式簡便直觀，無需額外專業訓練即可上手，具備高度的操作可行性。

4.時間可行性

本專題自2025年03月起正式啟動規劃，預計於2025年10月完成整合測試與成果驗收。整體開發流程明確區分為影像辨識、硬體架設、資料儲存與使用者介面設計等階段，並依據專案時程逐步推進，已完成大部分模組之驗證與整合。目前整體進度穩定，具備如期完成開發與部署的時間可行性。

- 2-2商業模式

目標客群：

事故風險高、亟需提升行車安全與營運效率的大型客運與物流車隊，以及希望升級安全駕駛管理的中小型車隊與個人車主。

顧客關係：

我們致力於與客戶建立長期而緊密的夥伴關係，當客戶對即時 AI 影像辨識服務有任何需求或回饋時，我們即刻回應並持續提供更新與維護，確保系統穩定、效能最佳，進而鞏固雙方互信。

通路渠道：

線上推廣以案例影片、技術白皮書與社群行銷全面曝光系統價值；線下宣傳則攜手合作大型車商、駕訓班與維修，在展售中心、訓練課程與保養據點展示並推薦我們的吾駕仙系統，藉由產業人脈精準觸及目標車隊與駕駛族群。

核心目標：

以即時 AI 影像辨識主動預防大型車盲區與內輪差事故，同時長期累積並量化駕駛行為數據，持續優化模型並支援各類車型，為道路安全與政策改進提供客觀依據。

關鍵活動：

專注於 AI 影像辨識模型的研發與持續 OTA 更新，結合車載硬體整合、現場安裝部署及雲端平台運營，同時蒐集 分析行車數據並回饋優化，確保持續提供即時可靠的駕駛安全服務。

關鍵資源：

小而敏捷的跨域開發團隊與雲端伺服器環境，支援模型更新與數據儲存。

關鍵合作夥伴：

大型車商／經銷商、駕訓班與維修廠，協助將吾駕仙系統整合到新車或升級服務。

收益來源：

主要收益來自三大管道：一是車載硬體裝置的銷售或租賃；二是以月/年費形式收取的雲端 AI 辨識與數據分析訂閱服務；三是與車廠、保險和政府專案合作的技術授權、權利金與補助分潤，形成多元且可持續的收入結構。

成本結構：

主要成本集中於 AI 研發與模型訓練、車載硬體製造品管、雲端運算儲存，以及現場安裝與維護的人力支出。

- 2-3市場分析-STP

市場區隔（Segmentation）：依據車輛用途與營運類型，市場可區分為下列幾類潛在客群：

1.中小型物流與貨運車隊：重視車隊管理效率與事故風險降低。

2.公車與客運業者：需符合法規規範，並強化行車安全。

3.大型車自營車主：希望以低成本方式提升駕駛風險感知能力。

4.駕訓班與保險業者：可作為訓練教材或風險評估輔助工具。

目標市場（Targeting）

本系統的初始目標市場為擁有舊型車款的大貨車、公車及其他大型車輛業者。此類用戶在道路上存在較高風險，且法規對其安全配備要求較嚴格，因此更有明確的使用動機。針對此族群，系統能有效強化盲區辨識、內輪差預警與駕駛行為控管，協助提升行車安全與營運效率。

團隊亦秉持「安全不分車種」的理念，未來將系統拓展至自用小客車、計程車、駕訓車等一般市場。透過模組化設計與成本控制，本系統具備良好擴展性與普及潛力，未來可成為所有重視行車安全使用者的 AI 智慧駕駛輔助首選平台。

市場定位（Positioning）

本系統定位為：「專為舊型大型車輛與高風險族群設計的 AI 智慧駕駛輔助平台，結合法規合規、即時辨識與風險管理功能，性價比高，模組化設計易於導入。」，本產品的差異化優勢如下：

1.整合行車紀錄、AI 影像辨識與駕駛風險評分，提供一站式安全解決方案。

2.相較於傳統行車紀錄器僅能被動錄影，本系統可即時偵測風險並發出聲音預警，協助駕駛在事故發生前預作反應。

3.同時保留完整影像與時間標記紀錄，有助於責任釐清與保險理賠依據。

4.採用模組化架構，可因應不同車型與應用場景進行客製，具高度市場推廣潛力。

透過上述明確定位，系統得以在市場中與傳統設備形成區隔，建立「即時智慧 + 完整紀錄」的雙重價值形象。

- 2-4競爭力分析

| 功能項目 | 吾駕仙 （本系統） | 傳統車隊管理系統 (GPS為主) | ADAS硬體方案 (如Mobileye) | 傳統行車紀錄器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心技術 | 車內AI影像辨識 (DMS) | GPS定位、車輛數據擷取 | 車外影像辨識 (ADAS) | 純影像錄製 |
| 駕駛行為分析 | V (深度分析疲勞、分心、手機使用等) | 僅有急加減速、超速等基礎數據 | X (主要偵測外部道路風險) | X (無分析能力) |
| 量化風險評分 | V (產出駕駛安全分數) | X | X | X |
| AI顧問與回饋機制 | V (提供行程報告與改善建議) | X | X (僅有當下警報) | X |
| 車隊管理儀表板 | V (提供數據洞察與管理工具) | V (但以車輛調度、油耗管理為主) | X | X |
| 主要價值 | 主動式人為風險管理與駕駛 coaching | 車輛資產追蹤與營運效率提升 | 即時外部風險警示、預防碰撞 | 事故後影像證據提供 |
| 商業模式 | 1080P × 多鏡頭 | 1080P | HD | 單鏡頭 720P |
| 導入成本 | 中 | 中 | 高至極高 | 低 |

- ▲表2-4-1競爭力分析表