系統簡介

組    別：第114507組

專題名稱：My Driving God 吾駕仙 智慧交通系統

指導教師：蘇建興副教授

專題學生：11056017吳佳憲、11056007李冠彣、11056008吳柏丞、11056029黃庭毅、11056031陳廷軒

一、前言

在臺灣這座交通高度密集的島嶼上，便利與危機始終並存。雖然人們早已習慣熙來攘往的車流與機車縱橫的街道，但統計數字與新聞事件不斷提醒我們：交通安全仍是長期被忽視的社會課題。特別是大型車輛所造成的交通事故，儘管佔所有車種事故總數的比例不高，卻往往導致最嚴重的死傷結果。這些悲劇的背後，既有道路結構與設備設計的盲點，也反映出臺灣駕駛文化與制度上的漏洞。另外，駕照制度長年未檢討更新，一張駕照終身有效，使得駕駛能力與風險從未被動態評估，也成為潛藏風險的重要因素之一。

面對如此複雜的問題，僅憑傳統的紀錄器與鏡頭監控顯然無法全面應對風險。當人們逐漸意識到「事故不是無跡可尋，而是預警未被捕捉」，智慧化的輔助系統與主動式安全介入設計便成為新的解方。本研究正是在這樣的脈絡下展開，希冀藉由影像辨識與即時判斷技術，實現真正能與駕駛互動、提前預警的行車安全系統，為台灣的交通安全提出具體而可行的改善方案。

- 系統功能簡介

1.行車中即時輔助：透過多鏡頭配置與即時影像辨識，系統可偵測盲點中的行人與機車，並搭配語音提示提醒駕駛，提升在轉彎、變換車道、倒車等高風險情境下的反應效率。同時亦可辨識駕駛分心行為，如滑手機、疲勞打哈欠等，即時進行警告，協助駕駛保持警覺，發揮如同「延伸感知器官」的主動防禦功能。

2.事故前風險預測與行為評估：系統將長期記錄實際駕駛行為，並針對方向燈使用時機、內輪差距控制、跟車距離與車道變換等細節進行量化分析，建立可用於再教育、資格換照或測試輔助的風險評分模型。未來亦規劃推出輕量化模組，支援現有前鏡頭設備進行行為偵測，廣邀車隊參與資料訓練，打造屬於台灣道路場景的本地化風險模型與技術標準。

3.事故後資料回溯與行為檢討：針對急煞、擦撞、盲區未察覺等危險事件，系統將自動錄影、截圖並生成紀錄報告，標記異常行為以利事後查證與責任釐清。此外，這些資料也將作為車隊駕駛再訓練依據，並可用於建立潛在事故熱點標註資料，協助未來AI預警模型優化與決策依據。

三、系統使用對象

初期使用對象：

1.中小型物流與貨運車隊：重視車隊管理效率與事故風險降低。

2.公車與客運業者：需符合法規規範，並強化行車安全。

3.大型車自營車主：希望以低成本方式提升駕駛風險感知能力。

4.駕訓班與保險業者：可作為訓練教材或風險評估輔助工具。

未來亦期望能和交通部、監理所合作，將本系統作為職業駕駛資格換照、重大違規再教育、甚至一般駕照考照(或換照)的輔助測試工具。

四、系統特色

1.多鏡頭整合式感知架構：前、後、左右與車內共五顆鏡頭協同運作，全面掌握車輛周圍與駕駛狀態，彌補傳統設備的視野死角與感知盲區。

2.即時風險辨識與語音提示：系統能主動辨識行人、機車等弱勢用路人於盲區內的接近行為，並結合車況與駕駛操作（如未打方向燈、車距過近），即時提供語音警示，提升駕駛反應時間。

3.駕駛行為監測與自動標記：辨識分心駕駛（如使用手機、打哈欠）、不良跟車與操作習慣，並進行自動紀錄與分級分析，為後續行為回顧與再訓練提供依據。

4.可延伸的模組化平台：系統具備高度彈性架構，可依不同車種與場域（如公車、校園接駁、自駕原型）快速調整感知邏輯與分析策略，具備產業應用與研發推廣的雙重潛力。

5.行為導向的風險資料累積：不僅記錄事件，更強調「理解」駕駛與環境互動行為，逐步建立專屬於台灣路況的駕駛風險模型，作為智慧交通演算法訓練與制度革新的基礎資源。

五、系統開發工具

本系統以 Raspberry Pi 5B 搭配 AI HAT+（Hailo-8）為硬體平台，支援 Windows、macOS 與 Raspberry Pi OS 多系統開發。程式撰寫工具包含 Visual Studio Code 與 MySQL Workbench。前端開發方面，車機端採用 HTML、CSS、JavaScript，伺服器端則使用 Flutter 與 VUE。後端採 Flask 架構，資料庫部分為車機端 SQLite、伺服器端 MySQL。影像處理以 OpenCV 為核心，搭配 YOLO v8n 模型Mediapipe進行即時物件及駕駛行為辨識。駕駛評分輔助則整合 ChatGPT API，進行行為解釋與建議生成。

六、系統使用環境

車機端採用吾駕仙MDG智慧駕駛輔助系統主機，內建 Raspberry Pi 5B 與 AI HAT+（Hailo-8），搭載 8GB RAM 與 32GB 儲存空間，具備 2.4GHz 四核心 ARM Cortex-A77 CPU、VideoCore VII GPU，支援 26 TOPS 邊緣運算效能。作業系統為 Raspberry Pi OS，支援 2.4G/5G Wi-Fi、藍牙 5.0、Gigabit Ethernet。鏡頭配置含 1080P 以上 IP Cam 三支與 Web Cam 兩支，透過 PoE 網路交換器供電。裝置預設以 Chromium 啟用 Kiosk 模式進行網頁呈現，並支援 Wi-Fi 或 4G 行動數據連線。

伺服器端支援 Windows、macOS、Android、iOS 與 iPadOS 系統，裝置透過 Chrome 或 Safari 瀏覽器進行操作，亦可搭配吾駕仙MDG App 使用，須具備 Wi-Fi 或 4G 行動網路環境。

七、結論及未來發展

本研究不僅是對車載技術的創新實踐，更是一場針對臺灣交通現況的制度反思與文化倡議。我們期望透過即時駕駛輔助與行為數據的累積，推動駕駛安全標準的量化與個別化，讓每一位駕駛者的實際行為成為改善制度的依據。同時，也希望將車隊行為資料轉化為「可學習、可預警」的智慧模型，逐步建構屬於臺灣本地情境的交通風險資料基礎。

展望未來，我們將持續推廣本系統於各類車隊與高風險場域，並規劃於臺北商業大學資訊管理系設立「交通智慧研究中心」（交智中心），作為專責於駕駛行為分析、視野風險建模與交通演算法研究的基地。此中心將整合學術研究、產業應用與政策倡議三大面向，深化在地交通科技實踐，為臺灣打造下一代以行為為本、科技驅動的智慧道路安全機制，逐步改變當前被戲稱為「交通地獄」的結構性困境。