# 第3章　系統規格

- 3-1系統架構：最好以圖示方式說明。

▲圖 3-1-1系統架構圖

吾駕仙之系統架構展現出AI 邊緣運算的核心精神，透過 Jetson Nano與 Raspberry Pi 5B分別部署車內駕駛臉部與車前車道偵測任務，讓影像處理與模型推論皆能在車載裝置本地完成，有效降低對雲端依賴、減少延遲，實現高即時性的運作需求。整合 YOLOv8n、MediaPipe、OpenCV 等工具於邊緣端執行，不僅能即時辨識危險狀況，亦可在事件觸發當下迅速截圖、錄影與儲存，為事故處理提供具時效性的證據資料。整體系統串接 Google Cloud 雲端資料庫，Django 後端與 Android App，不但維持高度擴充彈性，也能於多裝置間同步顯示偵測結果與事件資訊，是一套以即時、安全、智能為核心的車載 AI 協助系統

- 3-2系統軟、硬體需求與技術平台。

- 1.行車記錄器端

| 硬體需求 |  |
| --- | --- |
| 邊緣運算設備 | 吾駕仙MDG 智慧駕駛行為分析行車記錄器主機 |
| 作業系統 | Raspberry Pi OS (Linux) |
| 鏡頭需求 | 1080P以上IP Cam 2支 |
| 網路需求 | PoE供電網路交換器 |
| 裝置需求 |  |
| 網路需求 | Wi-Fi/4G以上行動數據 |
| 網頁需求 | Chromium（原廠啟用kiosk 模式） |

▲表3-2-1 車機端系統軟、硬體需求與技術平台

| 吾駕仙MDG 智慧駕駛行為分析行車記錄器主機 |  |
| --- | --- |
| 開發板 | Raspberry Pi 5B Raspberry Pi AI HAT+ (Hailo-8) |
| RAM/ROM | 8GB LPDDR4x @ 4167 MHz /32GB |
| CPU | Broadcom BCM2712, quad-core Cortex-A77 (ARM v8), 64-bit SoC @ 2.4GHz (16nm) |
| GPU | VideoCore VII @ 800 MHz |
| Connectivity | 2.4GHz and 5.0GHz 802.11ac wireless |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, BLE |
| Ethernet | Gigabit Ethernet (w/ PTP support) |
| 運算能力 | 26 TOPS(每秒兆次) |

▲表3-2-2 吾駕仙MDG 智慧駕駛行為分析行車記錄器主機規格表

- 2.伺服器端

| 硬體需求 |  |
| --- | --- |
| 作業系統 | Windows/Mac OS/Android/iOS/iPad OS |
| 裝置需求 |  |
| 網路需求 | WiFi/4G以上行動數據 |
| 網頁需求 | Chrome/Safari |
| APP需求 | 吾駕仙MDG Scanner APP |

▲表3-2-3 伺服器端系統軟、硬體需求與技術平台

- 3-3開發標準與使用工具

| 系統開發環境 |  |
| --- | --- |
| 硬體設備 | Raspberry Pi 5B Raspberry Pi AI HAT+ (Hailo-8) |
| 作業系統 | Windows、Mac OS、Raspberry Pi OS |
| 撰寫工具 | Visual Studio Code、MySQL Workbench |
| 程式開發 |  |
| 前端 | 行車記錄器端：HTML、CSS、JavaScript 伺服器端：HTML、CSS、JavaScript |
| 後端 | 行車記錄器端：Flask 伺服器端：Django、Flask |
| 資料庫 | 行車記錄器端：SQLite 伺服器端：MySQL |
| 影像 |  |
| 影像處理 | OpenCV |
| AI模型 | YOLO v8n、MediaPipe Face Mesh module |
| 評分輔助 |  |
| AI模型 | ChatGPT API |