小鵬「智駕分」研究報告

一、背景與目的

隨著 L2 級智慧駕駛技術（如 ACC、LCC、NGP）的普及，駕駛者未能正確使用輔助駕駛功能所導致的事故風險逐漸浮現。
小鵬汽車於 2021 年推出「智駕分」，作為人機共駕安全教育的閉環機制，旨在強化駕駛者對於輔助駕駛使用邊界的認知與操控紀律，以提高整體行車安全。

二、制度設計與運作機制

1. 初始設定與年度重置

－ 首次通過小鵬智能輔助駕駛安全測驗，系統開啟智駕分，初始分數為 100 分。
－ 分數以綁定車輛日期為起點，每 12 個月重置一次。

2. 四大主要扣分指標

－ 頻繁脫手提醒：手離方向盤達一定時間即扣分（如超過 15 秒）。
－ 未及時接管提示：如系統發出接管指令，駕駛者未能及時接手。
－ 駕駛疲勞偵測：持續開啟輔助駕駛超過 4 小時。
－ 分神行為偵測：如未關注路況，或長時間忽視路面情況。

3. 扣分方式與提醒機制

－ 扣分依行為嚴重程度不同，次日生效。
－ 系統推送扣分通知與學習建議（如觀看影片、閱讀須知、答題補測）。
－ 當分數扣至 0 分時，必須再次測驗後方可恢復使用。

4. 安全教育結合

－ 智駕分全程對接安全教育體系，從學前測驗 → 使用監測 → 補救學習，形成閉環管理。
－ 配備專屬「智駕安全員」，提供群組或電話客服支援。

三、效益觀察與使用者反饋

1. 使用者觀點

－ 多數車主支持制度性約束，認為智駕分可提升安全意識、糾正不良習慣。
－ 案例顯示，因分神或遲延接管被扣分後，駕駛行為明顯改善。

2. 業界與制度貢獻

－ 小鵬為首個導入「駕照式扣分」機制至輔助駕駛領域的車企。
－ 結合教育與監控，促成人機共駕下的自我監督習慣。

四、限制與挑戰

－ 感測與辨識誤差：受限於天候與場景複雜度，誤判/漏判仍存在。
－ 制度接受度風險：過度頻繁扣分可能造成反感，2022 年曾優化邏輯。
－ 技術穩定性挑戰：在動態環境下需提升辨識靈敏度與容錯率。

五、結論與建議

| 指標 | 結論 | 建議 |
| --- | --- | --- |
| 設計理念 | 結合安全教育與行為監控，建立完整閉環 | 可擴展至更多品牌與車型，提升普及性 |
| 實施效果 | 有效提升駕駛者安全意識，改變駕駛行為 | 加強偵測技術的準確性與穩定性 |
| 發展潛力 | 可推廣至公共運輸與物流業，建立智駕使用規範 | 結合保險與監理制度，共建智慧交通安全體系 |

六、後續研究方向

－ 各車企「智駕分」制度之比較與成效分析
－ 扣分行為與實際事故率之關聯評估
－ 模型延伸至校園或公車等群體推廣之可行性研究

七、跨品牌比較：特斯拉 Safety Score V2.2 對比分析

特斯拉 Safety Score 是一種用於評估駕駛行為風險的即時評分機制，最初於 2021 年上線，並在後續持續更新版本至 V2.2。
該系統設計目的是量化駕駛風險並作為保險費率計算依據，其特點是強調駕駛行為本身（如急煞、超速、夜間駕駛等）的安全性而非單純事故記錄。
Safety Score 被視為特斯拉用於建構保險生態系的核心環節之一，結合車輛行為數據、即時演算法評估，實現以「數據驅動保費」的個人化風險定價策略。
其最終目的在於透過量化行為來鼓勵駕駛者更加安全地使用 Autopilot 等輔助駕駛功能，同時也作為推動全自動駕駛（FSD）商業化前的人機互動訓練系統之一。

7.1 Safety Score 2.2 概述（特斯拉）

特斯拉於 2025 年初推出 Safety Score V2.2，透過真車數據與保險體系掛鉤，用 0–100 分評估駕駛風險。此版本有以下主要特點：
－ 移除 Forward Collision Warnings (FCW)：因誤判率高且可能導致保費異常提高。
－ 改進 Excessive Speeding 評估：加入相對超速概念，當本車速度大幅超過前車時將扣分。
－ 微調其他項目如 Hard Braking、Unsafe Following、Unbuckled Driving 等項權重。

7.2 相同點與差異分析

| 指標 / 機制 | 小鵬智駕分 | 特斯拉 Safety Score V2.2 |
| --- | --- | --- |
| 主要扣分指標 | 脫手、未接管、疲勞、分神 | 超速、急煞、未繫安全帶、深夜駕駛、跟車距離、激烈轉彎等 |
| 反應時間 | 次日生效並附學習建議 | 實時評分，關聯保費 |
| 教育機制 | 搭配操作示意、答題補測 | 無教學設計，偏向數據評估 |
| 邏輯依據 | 明確定義行為（如 >15 秒脫手） | 模型分析與相對風險估算 |
| 使用者接受度 | 過度扣分恐造成反感 | 部分車主批評誤扣與制度不透明 |

7.3 問題與學習可借鏡之處

－ 特斯拉刪除 FCW 顯示感測誤判會影響制度公信力，小鵬可據此檢討自身誤報行為。
－ 相對超速邏輯提升風險偵測精度，惟實作上更仰賴雷達與影像融合，小鵬需視感測能力而定。
－ 特斯拉未導入教學鏈結，小鵬反而於教育輔導上有制度優勢，應持續強化並評估與保險連動可能性。